Требования

к системе антитеррористической защиты объектов,

уязвимых в террористическом отношении

1. Общие положения

1.	Каждый объект, уязвимый в террористическом отношении, включенный в перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, должен иметь систему антитеррористической защиты в соответствии с настоящими требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении (далее – требования).

2.	Целью создания системы антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении (далее – система), является обеспечение их безопасности от воздействия террористических угроз.

3.	Понятия и термины, применяемые в настоящих требованиях:

1)	система антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, – совокупность компонентов инженерно-технической укрепленности, системы контроля и управления доступом, системы связи и оповещения, телевизионной системы видеонаблюдения, а также освещения, используемых в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах для обеспечения их антитеррористической безопасности;

2)	инженерно-техническая укрепленность – конструктивные элементы, обеспечивающие необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемые зоны и другим преступным посягательствам;

3)	периметр – граница охраняемой территории (зоны), оборудованная ограждающими строительными конструкциями (барьерами) и контрольно-пропускными пунктами;

4)	контрольно-пропускной пункт – специальное помещение, предназначенное для обеспечения пропуска людей и разрешенного вида транспортных средств;

5)	критическая зона – помещение, участки и конструктивные элементы, реализация террористической угрозы в отношении которых может привести к негативным последствиям;

6)	охраняемая зона – часть здания и/или территории (объекта), в которой может (должно) быть обнаружено изменение контролируемых параметров с помощью системы охранной сигнализации;

7)	рубеж охраны – совокупность инженерно-технических средств и систем безопасности, контролирующих определенную зону объекта или помещения (периметр, объем и подходы к ним), при преодолении которых выдается соответствующее извещение на оборудование контроля состояния объекта или выносные оповещатели (звуковая, световая индикация);

8)	система охранной сигнализации – совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения несанкционированного проникновения на объект охраны, нарушения целостности охраняемого объекта, сбора, обработки, передачи и представления информации в заданном виде о нарушении целостности объекта;

9)	рубеж охранной сигнализации – совокупность совместно действующих технических средств охранной сигнализации, последовательно объединенных электрической цепью, позволяющих выдать извещение о проникновении (попытке проникновения) в охраняемую зону (зоны), независимо от других технических средств, не входящих в данную цепь;

10)		пульт централизованного наблюдения – самостоятельное техническое средство (совокупность технических средств) или составная часть системы передачи извещений, устанавливаемые в пункте централизованной охраны для приема тревожных извещений о проникновении на охраняемые объекты, служебных и контрольно-диагностических извещений, обработки, отображения, регистрации полученной информации и представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для передачи команд телеуправления;

11)		система контроля и управления доступом – совокупность совместно действующих технических средств контроля и управления (механические, электромеханические, электрические, электронные устройства, конструкции и программные средства), обладающих технической, информационной, программной, эксплуатационной совместимостью и осуществляющих контроль и управление доступом людей и транспорта;

12)		система связи – система оперативной связи, предназначенная для обеспечения оперативного управления деятельностью служб охраны объекта;

13)		система оповещения – совокупность технических средств, предназначенных для оперативного информирования (светового и/или звукового оповещения) находящихся на объекте, уязвимом в террористическом отношении, лиц о тревоге при чрезвычайных происшествиях (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и действиях в сложившейся обстановке;

14)		телевизионная система видеонаблюдения – совокупность совместно действующих технических средств, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью, предназначенных для получения изображений о состоянии объекта;

15) подразделения охраны – субъекты охранной деятельности, обеспечивающие охрану объектов, уязвимых в террористическом отношении.

4.	Настоящие требования распространяются на действующие, вновь проектируемые, реконструируемые и технически модернизированные объекты, уязвимые в террористическом отношении, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, расположенные на территории Республики Казахстан, а также устанавливают порядок оснащения инженерно-техническими средствами и системами безопасности объектов с целью противодействия преступным посягательствам на них.

5.	Инженерно-техническая укрепленность объектов, подлежащих государственной охране, обеспечивается в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от         7 октября 2011 года № 1151.

Требования к инженерно-технической укрепленности объектов Вооруженных Сил определяются в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан», а также приказами Министра обороны Республики Казахстан.

Службой государственной охраны Республики Казахстан устанавливаются дополнительные требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, предназначенных для пребывания охраняемых лиц, с учетом настоящих требований, объема и специфики организационных, охранных, режимных и иных мер, обеспечивающих необходимые уровни их безопасности.

2. Требования к системе антитеррористической

защиты особо важных государственных, стратегических,

опасных производственных объектов

Требования к инженерно-технической укрепленности периметра

6.	Объект, имеющий территорию, оборудуется по периметру ограждением, препятствующим свободному проходу лиц и проезду транспортных средств на объект и с объекта, минуя контрольно-пропускной пункт.

Магистральные трубопроводы и территории месторождений также могут оборудоваться ограждением, препятствующим свободному проходу лиц и проезду транспортных средств в охраняемые зоны.

7.	Ограждение является капитальным сооружением и строится по типовым проектам.

8.	Ограждение должно иметь:

- высоту и заглубленность в грунт, исключающие свободное преодоление и удовлетворяющие режимным условиям объекта;

- простоту в конструкции, высокую прочность и долговечность;

- отсутствие узлов и конструкций, облегчающих его преодоление.

9.	Не допускается во внешнем ограждении наличие незапираемых дверей, ворот, калиток, а также лазов, проломов и других повреждений.

10.		На участках с повышенной опасностью периметр может укрепляться путем установки противотаранных и (или) иных дополнительных заградительных устройств.

Помимо инженерно-технических конструкций периметр оснащается средствами освещения, связи и телевизионной системы наблюдения.

11.		Инженерно-технические конструкции для обеспечения безопасности периметра объектов должны соответствовать следующим характеристикам:

1)	устойчивость к внешним климатическим факторам всех сезонов и соответствующих климатических зон;

2)	защищенность от индустриальных помех и помех, вызываемых транспортными средствами, воздействия птиц и животных.

12.		К внешнему ограждению объектов и помещений организаций, занятых проведением работ по разработке, производству, испытанию, хранению взрывчатых, особо опасных, бактериологических, биологических веществ, источников ионизирующего излучения, радиоактивных и двойного назначения материалов, применяются специальные требования в соответствии с Положением о физической защите ядерных материалов и ядерных установок, а также санитарно-гигиеническими требованиями по обеспечению радиационной безопасности, другими нормативными правовыми актами в соответствующей области применения.

13.		Особо важные государственные, стратегические, опасные производственные объекты, на которых установлен пропускной режим, оснащаются контрольно-пропускными пунктами.

14.		Количество контрольно-пропускных пунктов определяется с учетом обеспечения необходимой пропускной способности людей и транспортных средств.

Автотранспортный контрольно-пропускной пункт должен располагаться вблизи центрального контрольно-пропускного пункта для прохода людей.

Контрольно-пропускной пункт для проезда автомобильного и железнодорожного транспорта допускается делать совмещенным.

15.		Наружные ограждающие конструкции (стены и перекрытия) зданий (помещений) контрольно-пропускных пунктов должны быть устойчивыми к внешним воздействиям, включая действия противоправного характера, и иметь хороший обзор.

16.		Контрольно-пропускной пункт оборудуется камерой хранения личных вещей рабочих и служащих, комнатой досмотра, служебным помещением для размещения сотрудников подразделений охраны, техническими системами безопасности (концентраторами, пультами, видеоконтрольными устройствами охранного телевидения и т.п.), устройствами управления механизма открывания прохода (проезда), охранного освещения и санузлом.

В контрольно-пропускном пункте устанавливаются автоматизированные или механические ручные устройства, турникеты, калитки для предотвращения несанкционированного прохода людей.

Допускается оборудовать контрольно-пропускной пункт стационарными и ручными средствами для производства досмотра, способными распознавать различные типы металлов в зависимости от необходимости или служебной потребности.

17.		Контрольно-пропускной пункт для транспортных средств оборудуется типовыми раздвижными или распашными воротами с электроприводом и дистанционным управлением, устройствами для их аварийной остановки и открытия вручную. Ворота оснащаются ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения). Контрольно-пропускной пункт для автотранспортных средств оборудуется смотровыми площадками или эстакадами для их осмотра, шлагбаумами, а контрольно-пропускной пункт для железнодорожного транспорта – вышкой и площадкой для осмотра подвижного железнодорожного состава.

18.		Пульт управления воротами располагается в местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц.

19.		Помещение контрольно-пропускного пункта оснащается средствами связи, пожаротушения и оборудуется системой тревожной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения.

Требования к инженерно-технической укрепленности

зданий и сооружений

20.		Размещение на территории особо важных государственных, стратегических, опасных производственных объектов зданий и сооружений, включая корпусы с оборудованием непрерывного производственного цикла, необходимо обеспечивать на максимально возможном удалении от периметра с учетом прикрытия их близлежащими зданиями и сооружениями.

21.		Наружные стены зданий и сооружений должны быть капитальными и соответствовать утвержденным нормам и правилам Республики Казахстан.

22.		При установке запирающихся устройств в зданиях и сооружениях необходимо выполнять условия противопожарной безопасности:

1)	наружные эвакуационные двери зданий и сооружений не должны иметь запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа;

2)	двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и тамбуров-шлюзов оборудуются приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах и не должны иметь запоров, препятствующих их открыванию без ключа.

23.		Подземные и наземные коммуникации, имеющие входы или выходы в виде колодцев, люков, лазов, шахт, открытых трубопроводов, каналов и других подобных сооружений, через которые можно проникнуть в здания и сооружения, оборудуются постоянными или съемными решетками, крышками, дверями с запирающими устройствами.

Постоянные устройства должны устанавливаться на все коммуникации, не подлежащие открыванию, а также проемы, имеющие диаметр более            250 миллиметров (сечением более 250х250 миллиметров).

Требования к инженерно-технической укрепленности

помещений подразделений охраны

24.		Помещения подразделений охраны следует размещать, как правило, на первом этаже зданий, при этом требования к конструкции помещений должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкции соответствующей категории зданий.

25.		Инженерные конструкции постов охраны, к которым относятся наблюдательные вышки, постовые грибки и будки, изгородки в  виде барьеров, должны соответствовать следующим характеристикам:

1)	наблюдательные вышки делаются из кирпича, дерева, металла или сборного железобетона и устанавливаются для увеличения обзора и просмотра охранниками территории и подступов к объекту. Высота вышки и место ее установки определяются в зависимости от рельефа местности, конфигурации и местных условий;

2)	состав технических средств для оборудования вышек определяется заданием на проектирование;

3)	конструкция вышки должна обеспечивать защиту охранника от поражения огнестрельным оружием;

4)	постовые грибы устанавливаются, как правило, в центре участков постов на расстоянии не более 1-го метра от тропы нарядов;

5)	постовые будки делаются из кирпича, дерева, сборного железобетона, металлоконструкций, пластика, прессованных и деревянных деталей. В районах, где температура опускается ниже минус 30оС, в постовых будках предусматривается отопление. Размеры и типы постовых будок определяются проектной организацией;

6)	для обозначения границ участков постов применяются разграничительные знаки. Они нумеруются и последовательно устанавливаются таким образом, чтобы хорошо были видны нарядам и не просматривались посторонними лицами с внешней стороны участка.

Требования к системе охранной сигнализации

26.		Системой охранной сигнализации оборудуются все помещения с постоянным или временным хранением секретной информации или материальных ценностей, а также все смежные с ними помещения, комнаты и уязвимые места (окна, двери, люки, вентиляционные шахты и короба), расположенные на первом и последнем этажах по периметру здания объекта.

27.		Система охранной сигнализации в установленном порядке проходит сертификацию в органах по сертификации, испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных и зарегистрированных в Государственном реестре Государственной системы сертификации Республики Казахстан.

28.		На объектах, где требуется исключительно высокая наработка на ложное срабатывание и вероятность обнаружения, необходимо использовать комбинированные системы, сочетающие в себе несколько датчиков различного физического принципа действия. Расположение чувствительных элементов выбирается таким образом, чтобы сигнал о проникновении человека возникал одновременно в нескольких датчиках, тогда как помехи были разнесены во времени.

29.		Системой охранной сигнализации оборудуются три рубежа охраны.

Первым рубежом охраны защищаются:

1)	строительные конструкции по периметру зданий или помещений объекта;

2)	места ввода коммуникаций, вентиляционные каналы и другие;

3)	выходы к пожарным лестницам;

4) некапитальные и капитальные (если необходима их защита) стены.

Вторым рубежом охраны защищаются объемы помещений.

Третьим рубежом охраны защищаются хранилища, сейфы, шкафы или подходы к ним.

30.		Строительные конструкции по периметру здания (помещения) объекта блокируют:

1)	дверные проемы, погрузочно-разгрузочные люки – на открывание и пролом;

2)	остекленные конструкции – на «открывание» и «разрушение» стекла;

3)	места ввода коммуникаций, некапитальные и капитальные (если это необходимо) – на «пролом»;

4)	вентиляционные короба, дымоходы и другое – на «разрушение» и «ударное воздействие».

31.	Структура системы охранной сигнализации для повышения безопасности объекта определяется, исходя из:

1)	режима работы этого объекта;

2)	особенностей расположения помещений внутри зданий;

3)	количества охраняемых зон.

32.	Охраняемые зоны размещают таким образом, чтобы при подходе к критическим зонам с любой стороны нарушение было зафиксировано не менее чем двумя рубежами охраны.

33.	Тревожные извещения с каждого рубежа охраны выводятся на пульт централизованного наблюдения или пульт внутренней охраны объекта.

34.	Помещение, где организован пульт централизованного наблюдения, необходимо размещать на вторых или третьих этажах здания. В случае размещения помещения пульта централизованного наблюдения в одноэтажном здании, строительные конструкции (стены, двери и окна) помещения должны соответствовать утвержденным нормам и правилам Республики Казахстан.

35.	Пульты внутренней охраны располагаются в служебных помещениях подразделений охраны или специально оборудованных для этих целей помещениях.

Требования к системе контроля и управления доступом

36.	Система контроля и управления доступом должна обеспечивать:

1)	ограничение доступа сотрудников и посетителей объекта в охраняемые помещения через пункты контроля;

2)	фиксацию времени прихода и ухода каждого сотрудника и посетителя объекта;

3)	получение информации об открывании внутренних помещений;

4)	открывание преграждающего устройства после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешен в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора;

5)	запрет открывания преграждающего устройства после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешен в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал;

6)	санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройствах управления и обеспечение связи их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа;

7)	защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройства управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;

8)	защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и информации;

9)	сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;

10)	ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание преграждающих устройств для прохода при чрезвычайных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;

11)	открывание или блокировку любых дверей, оборудованных системой доступа, с рабочего места оператора системы;

12)	автоматическое закрытие преграждающего устройства при отсутствии факта прохода через определенное время после считывания разрешенного идентификационного признака;

13)	закрывание преграждающего устройства на определенное время и выдачу сигнала тревоги при попытках подбора идентификационных признаков (кода);

14)	регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;

15)	автономную работу считывателя с преграждающего устройства в каждой точке доступа при отказе связи с устройства управления.

37.	Считыватели должны выполнять следующие функции:

1)	считывание идентификационного признака с идентификаторов;

2)	сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в памяти или базе данных устройства управления;

3)	формирование сигнала на открывание преграждающего устройства при идентификации пользователя;

4)	обмен информацией с устройством управления.

38.	Устройства управления должны выполнять следующие функции:

1)	прием информации от считывателей, ее обработку, отображение в заданном виде и выработку сигналов управления преграждающими устройствами;

2)	введение баз данных работников объекта с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие);

3)	ведение электронного журнала регистрации прохода работников через точки доступа;

4)	приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в точках доступа;

5)	контроль исправности состояния преграждающих устройств, считывателей и линий связи.

39.	Система контроля и управления доступом должна быть защищена от манипулирования путем перебора или подбора идентификационных признаков, а конструкция, внешний вид и надписи на составных частях не должны приводить к раскрытию применяемых кодов.

40.	Оснащение объекта системой контроля и управления доступом производится в трех основных зонах доступа:

1)	первая зона – здания, территории, помещения, доступ в которые персоналу и посетителям не ограничен;

2)	вторая зона – помещения, доступ в которые разрешен ограниченному составу персонала, а также посетителям объекта по разовым пропускам или в сопровождении персонала объекта;

3)	третья зона – специальные помещения объекта, доступ в которые имеют строго определенные сотрудники и руководители.

Пропуск лиц на объект через пункты контроля должен осуществляться:

1)	в первой зоне доступа по одному признаку идентификации;

2)	во второй зоне доступа по двум признакам идентификации (например, электронная карточка и ключ от механического замка);

3)	в третьей зоне доступа – по двум и более признакам идентификации.

41.	Системой контроля и управления доступом необходимо оборудовать:

1)	главный и служебные входы на объект;

2)	наружную дверь для входа в здание;

3)	двери в служебные помещения;

4)	двери помещений подразделений охраны;

5)	двери помещений пульта централизованного наблюдения;

6)	другие помещения по усмотрению руководства.

Требования к телевизионной системе видеонаблюдения

42. Телевизионная система видеонаблюдения должна обеспечивать:

1)	передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта на мониторы локального пункта наблюдения в специально выделенном помещении подразделения охраны либо пункта централизованной охраны в автоматизированном режиме;

2)	архивирование видеоинформации для последующего анализа событий;

3)	видеодокументирование событий в автоматическом режиме или по  команде оператора;

4)	воспроизведение ранее записанной информации;

5)	оперативный доступ к видеозаписи путем задания времени, даты и идентификатора телекамеры.

43.	На объекте телевизионной системой видеонаблюдения оборудуются:

1)	периметр территории;

2)	контрольно-пропускные пункты;

3)	досмотровые помещения (комнаты), зоны досмотра транспорта;

4)	главные и запасные входы;

5)	территория и помещения с критическими зонами, коридоры к ним;

6)	другие помещения по усмотрению руководителя (собственника) объекта.

44.	Видеокамеры, предназначенные для контроля территории объекта или периметра, должны работать при условиях воздействия климатических факторов для наружных установок в соответствии с климатической зоной  либо размещаться в герметичных термокожухах, обеспечивающих работоспособность при воздействии климатических факторов.

45.	В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности телекамер, должно включаться охранное освещение видимого или инфракрасного диапазона света. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора телекамер.

46.	Не рекомендуется объединение телевизионной системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, а также систем обнаружения и тушения пожаров в автоматизированный охранный комплекс.

Требования к системе оперативной связи

47.	Система оперативной связи должна обеспечивать:

1)	работу в диапазонах частот, выделенных в установленном порядке для систем оперативной связи;

2)	двустороннюю радиосвязь между дежурным на пункте охраны и нарядами охраны на территории обслуживания;

3)	двустороннюю радиосвязь между нарядами охраны в пределах территории обслуживания;

4)	емкость и зону обслуживания, достаточные для обеспечения установленной связи на охраняемых объектах и прилегающей территории;

5)	защиту передаваемой информации;

6)	возможность автоматического перехода базового оборудования, центра коммутации и диспетчерского центра системы на резервное электропитание при отключении основного (и наоборот). Время работы от резервного источника питания – не менее 2 часов.

48.	Конструкция компонентов системы оперативной связи должна обеспечивать электробезопасность обслуживающего персонала при их эксплуатации, обслуживании и ремонте.

Требования к системе оповещения

49.	Система оповещения должна осуществлять:

1)	подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;

2)	трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

3)	доведение сигналов оповещения согласно нормам Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».

50.	На объекте должен быть разработан план оповещения, который включает в себя:

1)	схему вызова сотрудников, должностными обязанностями которых предусмотрено участие в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;

2)	инструкции, регламентирующие действия сотрудников при внештатных ситуациях;

3)	планы эвакуации;

4)	систему сигналов оповещения.

51.	Эвакуация людей в ходе действия системы оповещения должна сопровождаться:

1)	включением аварийного и охранного освещения;

2)	передачей по системе оповещения специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и в других местах);

3)	автоматическим включением световых указателей направления и путей эвакуации;

4)	автоматическим открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).

52.	Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения.

Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

53.	На охраняемой территории следует применять рупорные громкоговорители. Они могут устанавливаться на опорах освещения, стенах зданий и других конструкциях.

Правильность расстановки и количество громкоговорителей на объекте определяются и уточняются на месте экспериментальным путем на разборчивость передаваемых речевых сообщений.

54.	Коммуникации систем оповещения допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта.

Требования к охранному освещению

55.	Сеть охранного освещения по периметру выполняется отдельно от сети наружного освещения и разделяется на самостоятельные участки.

56.	Освещение основного и внутреннего вспомогательного ограждения (освещенностью не менее 100 люкс) должно иметь возможность включения от систем охраны периметра, с учетом локальных участков обнаружения.

57.	В качестве приборов охранного освещения должны применяться прожекторы заливающего света, светильники с лампами накаливания или аналогичного типа.

Приборы освещения необходимо располагать таким образом, чтобы не ослеплять постовых охранников и контролеров контрольно-пропускного пункта.

В полосу освещения не должны попадать посты охраны, тропа нарядов, постовые грибки.

Расстояние между светильниками, их мощность и конструкция должны выбираться из расчета создания сплошной, равномерной полосы света, необходимой по нормам освещенности.

58.	Определение норм освещенности для служебных помещений охраны должно производиться на основании действующих норм и правил.

59.	Охранное освещение обеспечивается:

1)	необходимой равномерной освещенностью с расчетом, чтобы светоточки от светильников перекрывались и образовывали сплошную полосу шириной не менее 3-х метров;

2)	возможностью автоматического включения освещения на одном участке или по всему периметру при срабатывании технических средств;

3)	возможностью управления освещением – включение освещения любого участка или всего периметра.

60.	Светильники охранного освещения устанавливаются в непосредственной близости к линии ограждения внутри территории, в местах, удобных и безопасных для обслуживания.

61.	Помещения караулов, контрольно-пропускных пунктов, входы в здания, коридоры категорированных помещений должны дополнительно оборудоваться аварийным освещением. Переход рабочего освещения на аварийное и обратно должен осуществляться автоматически.

62.	Освещение автотранспортных и железнодорожных контрольно-пропускных пунктов должно обеспечивать досмотр транспорта и провозимых грузов. Осветительные приборы должны располагаться таким образом, чтобы осуществлялось равномерное освещение досматриваемого транспорта, в том числе и снизу. В необходимых случаях следует предусмотреть возможность использования переносного освещения.

Требования к электропитанию систем

охранной сигнализации, контроля и управления доступом,

телевизионной системы видеонаблюдения и освещения

63.	Системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом должны содержать источники бесперебойного питания с аккумуляторной поддержкой, обеспечивающие работу оборудования не менее 12-ти часов при отсутствии основного сетевого питания.

64.	Автономные резервные источники электрического питания должны обеспечивать работу системы контроля и управления доступом, телевизионной системы видеонаблюдения, охранного и дежурного освещения:

1)	в городах и поселках городского типа – не менее 24-х часов;

2)	в сельских районах – не менее 48-ми часов;

3)	в труднодоступных районах – не менее 72-х часов.

3. Требования к системе антитеррористической

защиты объектов массового скопления людей

65.	Объекты массового скопления людей, включенные в приложение 1, в обязательном порядке оснащаются телевизионной системой видеонаблюдения.

66.	Объекты массового скопления людей, включенные в приложение 2, в обязательном порядке оснащаются системой и средствами охранной сигнализации, системой контроля и управления доступом (за исключением первой зоны), системой и средствами оповещения, телевизионной системой видеонаблюдения.

67.	На всех объектах массового скопления людей устанавливаются системы и технические средства, прошедшие в установленном порядке сертификацию в органах по сертификации, испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных и зарегистрированных в Государственном реестре Государственной системы сертификации Республики Казахстан.

Требования к системе охранной сигнализации

68.	Системы охранной сигнализации должны извещать о несанкционированном проникновении.

69.	Системы охранной сигнализации не должны выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания с основного на резервный и обратно.

70.	Системы охранной сигнализации защищаются от несанкционированного доступа к их управлению.

Требования к системе контроля и управления доступом

71.	Система контроля и управления доступом должна обеспечивать организацию пропускного и внутриобъектового режима на объектах и предусматривать разделение объекта на три основные зоны доступа:

1)	первая зона – здания, территории, помещения, доступ в которые персоналу и посетителям не ограничен;

2)	вторая зона – помещения, доступ в которые разрешен ограниченному составу персонала, а также посетителям объекта по разовым пропускам или в сопровождении персонала объекта;

3)	третья зона – специальные помещения объекта, доступ в которые имеют строго определенные сотрудники и руководители.

72.	Система контроля и управления доступом обеспечивает предотвращение несанкционированного входа в помещения ограниченного доступа второй и третьей зон.

73.	Система контроля и управления доступом должна быть защищена от манипулирования путем перебора или подбора идентификационных признаков, а конструкция, внешний вид и надписи на ее составных частях не должны приводить к раскрытию применяемых кодов.

Требования к телевизионной системе видеонаблюдения

74.	Телевизионная система видеонаблюдения должна обеспечивать передачу визуальной информации на техническое средство или совокупность технических средств сбора, обработки, отображения и регистрации полученной информации, установленные в специально выделенном помещении для подразделения охраны (при наличии) либо на пункт централизованной охраны.

Срок хранения информации должен составлять не менее 30-ти суток.

75.	Телевизионная система видеонаблюдения позволяет вести наблюдение за обстановкой в охраняемых зонах (территории, помещениях), а также визуально подтверждать факт несанкционированного проникновения для оценки ситуации и идентификации нарушителей.

76.	Телевизионная система видеонаблюдения обеспечивает работу в автоматизированном режиме.

77.	На объекте, занимающем отдельное здание (комплекс зданий), телевизионной системой видеонаблюдения оборудуются:

1)	периметр территории, прилегающий к объекту;

2)	контрольно-пропускные пункты (при наличии);

3)	досмотровые помещения (комнаты) и зоны досмотра транспорта (при наличии);

4)	главный и запасные входы;

5)	помещения (места) массового скопления людей.

На объекте, занимающем часть здания, телевизионной системой видеонаблюдения необходимо оборудовать:

1)	помещения (места) массового скопления людей;

2)	главный и запасные входы (при наличии).

78.	В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности телекамер, должно включаться охранное освещение видимого или инфракрасного диапазона света. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора телекамер.

Требования к системе оповещения

79.	Система оповещения на объекте и его территории создается для оперативного информирования персонала и посетителей при чрезвычайных происшествиях (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и действий в сложившейся обстановке.

80.	На объекте должен быть разработан план оповещения, который включает в себя:

1)	схему вызова сотрудников, должностными обязанностями которых предусмотрено участие в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;

2)	инструкции, регламентирующие действия сотрудников при внештатных ситуациях;

3)	планы эвакуации;

4)	систему сигналов оповещения.

81.	Система оповещения должна обеспечивать выполнение следующих требований (характеристик):

1)	подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;

2)	трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

3)	доведение сигналов оповещения согласно нормам Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».

82.	Эвакуация людей по сигналам оповещения должна сопровождаться:

1)	включением аварийного и охранного освещения;

2)	передачей специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и в других местах);

3)	включением световых указателей направления и путей эвакуации;

4)	дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).

83.	Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта.

_________________________